家庭用电智能诊断器

家电输入参数与计算逻辑说明

适用版本：v2 数据层/引擎　·　覆盖 15 类家电　·　2026 年 8 月

1. 文档说明

本文档说明「家庭用电智能诊断器」H5 应用中每类家用电器的输入参数含义与电量计算逻辑，供开发维护、参数校准与结果核对使用。所有内容与 js/data.js（数据层）、js/engine.js（计算引擎）保持一致。

- 电价假设：全文统一按 0.6 元/kWh 估算月电费（APP_CONFIG.price）。

- 月电量单位为 kWh（度），示例值均为各设备默认参数下的计算结果。

- 不同电器按物理特性分派到不同计算模型，禁止所有电器共用同一套公式。

2. 计算框架总览

2.1 六种计算模型

| 模型 | 适用设备 | 公式概要 |
| --- | --- | --- |
| 恒功率（constant_power） | 电视、电脑、电饭煲、微波炉、抽油烟机、吹风机、吸尘器、照明、即热热水器 | 月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数 |
| 多档位加权（gear_weighted） | 电风扇 | 等效小时 = 低速小时×0.45 + 中速小时×0.7 + 高速小时×1.0 |
| 铭牌日耗电（nameplate_daily） | 冰箱 | 月电量 = 能效标识日耗电(kWh/24h) × 30 天 × 数量 × 各系数 |
| 热力空调（ΔT 模型）（thermal_ac） | 空调 | 月电量 = 输入功率 ÷ 1000 × 每日开机小时 × 变频系数 kInv × 温差系数 kDT |
| 循环批次（cycle） | 洗衣机 | 月电量 = 每月次数 × ( 单次洗衣电耗 + 烘干频率 × 单次烘干电耗 ) × 负载系数 |
| 热水物理模型（hot_water） | 储水电热水器 | 日用热水量 V40 = 淋浴人次 × 人均用水(L) + 其他热水用量(L) （40℃ 混水口径） |
| 常开低功率（always_on） | 常开设备 | 月电量 = 总常开功率 ÷ 1000 × 24 小时 × 每月天数 × 路数 |

2.2 通用规则

- 下拉项系数：默认直接乘入月电量；标注「作用于使用时长」的项改为乘入使用小时数；标注「由模型内部消费」的项不参与通用乘法，由模型函数自行处理。

- 省电潜力：将所有行为/设备类下拉项取最优档后重新计算（气候环境项冻结、个别项排除），得到理论最低电量；省电潜力 = 当前电量 − 理论最低电量。

- 诊断建议：基于规则的引擎，对设定温度、滤网状态、烘干频率等高耗选择给出针对性提示，并对每条提示估算可节省的电量。

- 异常保护：计算结果为负或非有限值时按 0 处理。

1. 文档说明	2

2. 计算框架总览	2

2.1 六种计算模型	2

2.2 通用规则	2

3. 电风扇（多档位加权）	5

4. 空调（热力空调（ΔT 模型））	5

5. 冰箱（铭牌日耗电）	6

6. 洗衣机（循环批次）	7

7. 储水电热水器（热水物理模型）	8

8. 电视（恒功率）	9

9. 电脑（恒功率）	9

10. 电饭煲（恒功率）	10

11. 微波炉（恒功率）	11

12. 抽油烟机（恒功率）	11

13. 吹风机（恒功率）	12

14. 吸尘器（恒功率）	12

15. 照明（恒功率）	13

16. 常开设备（常开低功率）	13

17. 即热热水器（恒功率）	13

18. 全屋汇总口径	14

3. 电风扇（多档位加权）

按低/中/高速实际使用时长加权计算，额定功率为高速档基准

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 高速档功率（额定） | 数字 | 60 W | 范围 1 ~ +∞ |
| 每天·高速档 | 数字 | 1.5 小时 | 范围 0 ~ 24 |
| 每天·中速档 | 数字 | 4 小时 | 范围 0 ~ 24 |
| 每天·低速档 | 数字 | 2.5 小时 | 范围 0 ~ 24 |
| 每月使用天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 待机功率 | 数字 | 1.5 W | 范围 0 ~ +∞；关机未断电时的功耗，可用功率计实测，一般 0-2W |
| 类型 | 下拉 | 台扇 | 台扇；落地扇；直流变频扇（约30W） ×0.55；吊扇 ×0.9；无叶风扇 ×1.1 |
| 使用年限 | 下拉 | ≤1年（新机） | ≤1年（新机）；2-3年 ×1.05；4-6年 ×1.1；≥7年 ×1.15 |
| 【使用习惯】 |  |  |  |
| 是否配合空调 | 下拉 | 独立使用 | 独立使用；配合空调使用 ×0.7（同房间有空调时档位与时长都会降低） |
| 【环境】 |  |  |  |
| 环境温度（影响时长） | 下拉 | 28-32℃ | 舒适 <28℃ ×0.85；28-32℃；32-35℃ ×1.15；酷热 >35℃ ×1.3；【作用于使用时长】；【省电潜力中冻结】 |

计算公式：

等效小时 = 低速小时×0.45 + 中速小时×0.7 + 高速小时×1.0

月电量 = [ 高速档功率 × 等效小时 × 时长系数

+ 待机功率 × (24 − 三档小时合计) ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

档位功率比 0.45/0.7/1.0 取自常见风扇实测数据（低速约为高速功率的 45%，中速约 70%）。

环境温度系数作用于等效小时（时长维度），类型/年限/配合空调直接乘入电量。

默认参数示例：10.48 kWh/月 ≈ 6.29 元/月；理论最优约 4.04 kWh/月，省电潜力约 6.45 kWh（≈3.87 元）/月。

4. 空调（热力空调（ΔT 模型））

设定温度与室外温度合并为温差 ΔT，不再双乘

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 额定输入功率 | 数字 | 920 W | 范围 100 ~ +∞ |
| 变频/定频 | 下拉 | 变频（负荷随ΔT变化） | 定频 ×0；变频（负荷随ΔT变化）；【由模型内部直接消费】；【不参与最优推荐】 |
| 使用年限 | 下拉 | ≤3年 | ≤3年；4-6年 ×1.08；7-9年 ×1.16；≥10年 ×1.25 |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 每天开机时间 | 数字 | 8 小时 | 范围 0 ~ 24 |
| 本月使用天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 台数 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |
| 【使用习惯】 |  |  |  |
| 设定温度 | 数字 | 26 ℃ | 范围 16 ~ 30 |
| 是否配风扇 | 下拉 | 不配风扇 | 不配风扇；配合风扇 ×0.9（风扇辅助可提高设定温度） |
| 滤网状态 | 下拉 | 清洁 | 清洁；较脏 ×1.1（脏滤网增加风阻与能耗，建议清洗） |
| 【环境】 |  |  |  |
| 本月典型室外温度 | 数字 | 33 ℃ | 范围 20 ~ 42 |
| 湿度 | 下拉 | 50-65% | <50%（干） ×0.92；50-65%；65-80% ×1.1；>80%（潮） ×1.22；【省电潜力中冻结】 |
| 楼层/朝向（围护负荷） | 下拉 | 中间层·不西晒 | 中间层·不西晒；中间层·西晒 ×1.2；顶层 ×1.25；顶层·西晒 ×1.4；【省电潜力中冻结】 |

计算公式：

月电量 = 输入功率 ÷ 1000 × 每日开机小时 × 变频系数 kInv × 温差系数 kDT

× 每月天数 × 台数 × 其他系数

温差 ΔT = 本月典型室外温度 − 设定温度（下限 0）

变频系数 kInv：ΔT≤4℃ → 0.50｜4<ΔT≤8 → 0.60｜8<ΔT≤12 → 0.75｜ΔT>12 → 0.88；定频 = 1.0

温差系数 kDT：ΔT≥9℃ 时 = 1.08^(ΔT−9)；ΔT<9℃ 时 = 0.92^(9−ΔT)；限制在 [0.55, 1.80]

默认参数示例：112.13 kWh/月 ≈ 67.28 元/月；理论最优约 100.92 kWh/月，省电潜力约 11.21 kWh（≈6.73 元）/月。

5. 冰箱（铭牌日耗电）

主输入为能效标识日耗电，不再问压缩机功率与运行小时

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 能效标识日耗电 | 数字 | 0.48 kWh/24h | 范围 0.1 ~ 5 |
| 使用年限 | 下拉 | ≤5年 | ≤5年；6-10年 ×1.12（密封条老化、翅片积灰会增加耗电）；>10年 ×1.25（效率下降明显，建议考虑换新一级能效） |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |
| 【使用习惯】 |  |  |  |
| 开关门频率 | 下拉 | 普通家庭（3-4口） | 很少开 ×0.95；普通家庭（3-4口） ×1.08；频繁（小孩/开放式厨房） ×1.2 |
| 温控档位 | 下拉 | 中档 | 弱冷（省约10%） ×0.9；中档；强冷/常用速冻 ×1.18（冷藏不必低于4℃，强冷明显费电） |
| 【环境】 |  |  |  |
| 放置位置 | 下拉 | 室内常温（26-28℃） | 空调房（约24℃） ×0.9；室内常温（26-28℃）；高温厨房/封闭阳台 ×1.25（环温每升1℃耗电约+3~6%）；【省电潜力中冻结】 |

计算公式：

月电量 = 能效标识日耗电(kWh/24h) × 30 天 × 数量 × 各系数

能效标识日耗电来自冰箱铭牌/能效标签，是标准工况实测值，比「压缩机功率×运行小时」更可靠。

默认参数示例：15.55 kWh/月 ≈ 9.33 元/月；理论最优约 12.31 kWh/月，省电潜力约 3.24 kWh（≈1.94 元）/月。

6. 洗衣机（循环批次）

滚筒耗电大头在加热水，按「次数 × 单次电耗」计算更准

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 每月洗涤次数 | 数字 | 18 次 | 范围 0 ~ +∞ |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 常用程序（单次电耗） | 下拉 | 滚筒·标准40℃ 0.90度 | 波轮·快洗冷水 0.12度 ×0.12；波轮·标准常温 0.20度 ×0.2；滚筒·快洗 0.25度 ×0.25；滚筒·标准常温 0.45度 ×0.45；滚筒·标准40℃ 0.90度 ×0.9；滚筒·60℃杀菌 1.50度 ×1.5（加热水是滚筒耗电大头，非必要不用60℃）；【由模型内部直接消费】 |
| 【使用习惯】 |  |  |  |
| 烘干使用频率 | 下拉 | 不用烘干 | 不用烘干 ×0；偶尔烘（约1/4次数） ×0.25；约一半次数烘 ×0.5；每次都烘；【由模型内部直接消费】 |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 烘干方式 | 下拉 | 冷凝烘干（+2.2度/次） | 冷凝烘干（+2.2度/次） ×2.2；热泵烘干（+1.1度/次） ×1.1；【由模型内部直接消费】；【不参与最优推荐】 |
| 【使用习惯】 |  |  |  |
| 负载习惯 | 下拉 | 七八成满 | 满载集中洗；七八成满 ×0.92；半载多次 ×1.15（半载不如攒够一桶再洗） |

计算公式：

月电量 = 每月次数 × ( 单次洗衣电耗 + 烘干频率 × 单次烘干电耗 ) × 负载系数

滚筒耗电大头在加热水，因此按「程序单次电耗」而非电机额定功率计算。

默认参数示例：14.90 kWh/月 ≈ 8.94 元/月；理论最优约 1.99 kWh/月，省电潜力约 12.92 kWh（≈7.75 元）/月。

7. 储水电热水器（热水物理模型）

按用水量×温差物理计算，功率只影响烧水时长

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 水箱容积 | 数字 | 60 L | 范围 10 ~ +∞ |
| 设定温度 | 数字 | 55 ℃ | 范围 35 ~ 75 |
| 加热功率（仅估时长） | 数字 | 2000 W | 范围 800 ~ +∞ |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 每天淋浴人次 | 数字 | 2.4 人次 | 范围 0 ~ +∞ |
| 每人次淋浴用水 | 数字 | 40 L(40℃) | 范围 20 ~ 80 |
| 厨房洗手等其他热水 | 数字 | 15 L/天 | 范围 0 ~ +∞ |
| 【环境】 |  |  |  |
| 本月进水温度 | 数字 | 27 ℃ | 范围 5 ~ 32 |

计算公式：

日用热水量 V40 = 淋浴人次 × 人均用水(L) + 其他热水用量(L)   （40℃ 混水口径）

加热耗电/天 = 0.001163 × V40 × (40 − 进水温度) ÷ 0.95     （比热容常数，电阻效率 95%）

保温暖损失/天 = q24 × kSet

q24 = 0.70 + (容积 − 40) × 0.0075，限制在 [0.4, 2.5] kWh（24h 固有损失，GB 21519 口径粗值）

kSet = (设定温度 − 25) ÷ 30，限制在 [0.5, 2.0]   （相对 55℃、环温约 25℃ 的缩放）

月电量 = ( 加热耗电/天 + 保温暖损失/天 ) × 30

默认参数示例：78.50 kWh/月 ≈ 47.10 元/月；理论最优约 78.50 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

8. 电视（恒功率）

亮度/HDR 是功耗主因，年限影响较弱

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 观看功率 | 数字 | 100 W | 范围 10 ~ +∞ |
| 每天观看 | 数字 | 3.5 小时 | 范围 0 ~ 24 |
| 每月天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 待机功率 | 数字 | 1 W | 范围 0 ~ +∞；关机未断电时约 0.5-3W；机顶盒等请计入「常开设备」 |
| 【使用习惯】 |  |  |  |
| 画质模式 | 下拉 | 标准 | 节能/暗 ×0.8；标准；鲜艳/高亮 ×1.2；HDR游戏 ×1.4（HDR高亮模式功耗显著上升） |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 使用年限 | 下拉 | 较新 | 较新；老旧机型 ×1.08 |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：11.12 kWh/月 ≈ 6.67 元/月；理论最优约 8.89 kWh/月，省电潜力约 2.22 kWh（≈1.33 元）/月。

9. 电脑（恒功率）

笔记本远比台式省电；功率建议含显示器

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 整机功率 | 数字 | 150 W | 范围 10 ~ +∞；笔记本整机 30-65W；台式办公 150-250W；游戏主机 300-500W（含显示器另加 20-40W） |
| 每天使用 | 数字 | 4 小时 | 范围 0 ~ 24 |
| 每月使用天数 | 数字 | 26 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 关机待机功率 | 数字 | 5 W | 范围 0 ~ +∞；台式主机+显示器+外设待机约 3-10W，插排断电可为 0 |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：18.20 kWh/月 ≈ 10.92 元/月；理论最优约 18.20 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

10. 电饭煲（恒功率）

按「煮饭时长 + 保温时长」两段计算，保温是长期耗电大头

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 煮饭功率 | 数字 | 800 W | 范围 100 ~ +∞ |
| 每天煮饭时长 | 数字 | 1 小时 | 范围 0 ~ 12 |
| 每月使用天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 个 | 范围 1 ~ +∞ |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 保温功率 | 数字 | 40 W | 范围 0 ~ +∞；机械式约 30-60W，IH电磁式更低；不用时拔电可忽略 |
| 每天保温时长 | 数字 | 2 小时 | 范围 0 ~ 12 |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：26.40 kWh/月 ≈ 15.84 元/月；理论最优约 26.40 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

11. 微波炉（恒功率）

单次几分钟，总耗电取决于加热次数与时长

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 微波功率 | 数字 | 1000 W | 范围 300 ~ +∞ |
| 每天累计使用 | 数字 | 0.3 小时 | 范围 0 ~ 4 |
| 每月使用天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 待机功率 | 数字 | 2 W | 范围 0 ~ +∞；带时钟显示的待机约 1-4W，不用时可断电 |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：10.42 kWh/月 ≈ 6.25 元/月；理论最优约 10.42 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

12. 抽油烟机（恒功率）

做饭期间开启，风档影响功耗

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 电机功率 | 数字 | 200 W | 范围 50 ~ +∞ |
| 每天开启 | 数字 | 1 小时 | 范围 0 ~ 8 |
| 每月开火天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：6.00 kWh/月 ≈ 3.60 元/月；理论最优约 6.00 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

13. 吹风机（恒功率）

瞬时功率大但单次仅几分钟，月总耗电不大

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 额定功率 | 数字 | 1600 W | 范围 400 ~ +∞ |
| 每天累计使用 | 数字 | 0.15 小时 | 范围 0 ~ 2 |
| 每月使用天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 把 | 范围 1 ~ +∞ |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：7.20 kWh/月 ≈ 4.32 元/月；理论最优约 7.20 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

14. 吸尘器（恒功率）

每次十几分钟，按实际打扫频率估算

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 额定功率 | 数字 | 1000 W | 范围 100 ~ +∞ |
| 每次使用 | 数字 | 0.3 小时 | 范围 0 ~ 2 |
| 每月使用天数 | 数字 | 8 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：2.40 kWh/月 ≈ 1.44 元/月；理论最优约 2.40 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

15. 照明（恒功率）

全屋灯具打包估算，不必逐盏录入

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 灯具数量 | 数字 | 6 个 | 范围 1 ~ +∞ |
| 等效全开时长 | 数字 | 5 小时/天 | 范围 0 ~ 24 |
| 每月天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 【设备信息】 |  |  |  |
| 平均单灯功率 | 数字 | 12 W | 范围 1 ~ +∞ |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：10.80 kWh/月 ≈ 6.48 元/月；理论最优约 10.80 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

16. 常开设备（常开低功率）

光猫、路由、机顶盒、安防等 24 小时待机设备

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 总常开功率 | 数字 | 12 W | 范围 1 ~ +∞ |
| 路数 | 数字 | 1 路 | 范围 1 ~ +∞ |

计算公式：

月电量 = 总常开功率 ÷ 1000 × 24 小时 × 每月天数 × 路数

按全天 24 小时不间断运行计算。

默认参数示例：8.64 kWh/月 ≈ 5.18 元/月；理论最优约 8.64 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

17. 即热热水器（恒功率）

即开即热无保温损耗，但瞬时功率大、对电路要求高

| 输入参数 | 类型 | 默认值 | 可选项与系数 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【使用情况】 |  |  |  |
| 额定功率 | 数字 | 5500 W | 范围 2000 ~ +∞ |
| 每天使用 | 数字 | 0.5 小时 | 范围 0 ~ 3 |
| 每月使用天数 | 数字 | 30 天 | 范围 0 ~ 31 |
| 数量 | 数字 | 1 台 | 范围 1 ~ +∞ |

计算公式：

月电量 = [ 功率 × 每日小时 × 时长系数

+ 保温功率 × 保温时长（如有）

+ 待机功率 × 剩余小时 ] ÷ 1000 × 每月天数 × 数量

剩余小时 = 24 − 每日小时 − 保温时长（下限 0）；无保温/待机字段的设备对应项为 0。

默认参数示例：82.50 kWh/月 ≈ 49.50 元/月；理论最优约 82.50 kWh/月，省电潜力约 0.00 kWh（≈0.00 元）/月。

18. 全屋汇总口径

- 全屋诊断将「我的设备」中每台实例独立计算后求和：台数、月用电合计、预估电费、总省电潜力。

- 用电排名按单台月电量降序排列，并显示占全屋百分比。

- 全屋节能建议聚合每台设备的诊断结果：warn/danger 优先排序，每台最多取前 2 条，总量限 10 条。